COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA

Provincia di Firenze

#### AREA TECNICA - U.O. Lavori Pubblici

Al Sindaco - sede

Oggetto: Programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2011 / 2013  -

Con riferimento al D.Lgs nr. 163 del 12/04/2006 circa le modalità per la redazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche per gli anni 2011/2013 quest’ufficio, in considerazione delle indicazioni pervenute da parte dell’Amministrazione Comunale, ha predisposto i seguenti studi di fattibilità per le opere da inserire nel programma suddetto.

# PREVISIONE OPERE PUBBLICHE PER L’ANNO 2011

- Sistemazione esterna scuola elementare – lotto 6 urbanizzazione scuole

Il nuovo polo scolastico prevede la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondo un suddivisione organica e graduale dei lotti in relazione alla funzionalità delle diverse strutture  .

In relazione al lotto 6 si prevede infatti la realizzazione dell’area esterna pertinenziale esclusiva a servizio della scuola elementare ed occupa una superficie complessiva di circa mq. 3.000,00 .

Il progetto, dovendosi adattare alla morfologia del luogo, prevede ingenti opere di sbancamento e di riporto del terreno al fine di mitigare la pendenza del terreno e di concentrare il salto di quota al di sotto del percorso  pedonale di collegamento .

L’intervento prevede , in sintesi , la realizzazione delle seguenti categorie di lavoro :

- Gli scavi per raggiungere le quote di progetto.

- La realizzazione delle strutture di contenimento del terreno a monte dei giardini.

- Un impianto di fognatura, opportunamente dimensionato, garantirà lo smaltimento delle acque meteoriche ed il loro convogliamento a valle.

- La sistemazione a verde con prato e alberature.

- La realizzazione delle recinzioni dei giardini e posa in opera dei cancelli di accesso.

- La realizzazione di una rampa di collegamento tra il giardino delle classi a quota 0,00 e quello delle classi a quota -1,50 m. .

- La realizzazione delle ringhiere di protezione e delle aiuole tra i due giardini.

- La realizzazione della scala di collegamento tra il giardino delle classi a quota -1,50 m. e il giardino  del refettorio posto a quota -5,00 m.

- La realizzazione delle pergole per la schermatura solare sui fronti finestrati delle classi.

- La realizzazione dei marciapiedi perimetrali.

- La realizzazione dei percorsi pavimentati dei giardini.

- La realizzazione delle sedute e dei tavoli nei giardini.

Il tutto come meglio rappresentato negli elaborati grafici posti a corredo della presente relazione tecnica .

La spesa presunta dell’intervento viene stimata in complessivi Euro 450.000,00 comprensiva dei lavori ed oneri accessori (spese tecniche, indennità di esproprio …);

- Manutenzione straordinaria varie strade comunali

In esito ad una verifica condotta dall’U.T.C. relativamente allo stato di manutenzione e conservazione delle strade comunali  distribuite sul territorio è emerso che vi sono alcuni tratti che risultano in condizioni di criticità .

Le particolari condizioni meterologiche di questo inverno hanno contribuito a genere una situazione difficile e precaria per la pubblica incolumità , sono evidenti segnali di degrado e disgregazione del manto stradale , occorrono inoltre opere di regimazione delle acque meteoriche .

L’Amministrazione Comunale , in questo contesto , ha infatti manifestato l’esigenza di procedere alla realizzazione di interventi urgenti di manutenzione straordinaria ed ha conferito all’ U.T.C. l’incarico professionale finalizzato ad una ricognizione delle strade ;

Grazie ai numerosi sopralluoghi ed accertamenti effettuati da questo ufficio è stato possibile  individuare le infrastrutture pubbliche più carenti e definire l’ordine di priorità ed i relativi costi di intervento.

Si è rilevato , in particolare , l’esigenza di dare attuazione alle seguenti opere :

- Lavori di risanamento della massicciata e completo rifacimento del manto stradale in via di Poneta nel tratto pianeggiante che si sviluppa tra le località denominate Zambra e Poneta ;

L’intervento andrà ad interessare circa 800,00 ml di carreggiata per una superficie complessiva di mq. 5.000,00;

- Lavori di risanamento della massicciata  e rifacimento di manto stradale per brevi tratti anche non consecutivi nella strada comunale di Cortine  ;

Si stima una superficie complessiva presunta di mq. 1.000, 00 circa ;

Per quanto concerne l’aspetto economico , tenuto conto delle esigenze dell’Amministrazione Comunale di dare attuazione agli interventi compatibilmente con le risorse di bilancio , si quantifica un importo complessivo presunto dei lavori di €. 180.000,00 compreso Iva , spese tecniche ed oneri per la sicurezza sufficienti all’attuazione di un primo stralcio esecutivo dei lavori  da suddividere in tre annualità ( 2011/2013).

Per quanto concerne gli aspetti di carattere generale si precisa che i lavori di adeguamento delle infrastrutture dovranno essere ispirati a principi di risparmio ed ottimizzazione dei costi di gestione , lo svolgimento delle diverse attività dovrà essere espletato nel rispetto delle procedure ambientali cui l’Amministrazione è sottoposta .

- Manutenzione straordinaria vari cimiteri comunali

L’Amministrazione Comunale sta’ attuando da alcuni anni un programma di interventi finalizzati al potenziamento e recupero funzionale dei cimiteri comunali distribuiti nel territorio .

In questo contesto i cimiteri di Barberino Val d’Elsa , Marcialla e Vico d’Elsa sono stati interessati recentemente da opere di sistemazione ed ampliamento. Tale provvedimento ha consentito di create sufficienti disponibilità di cappelle pubbliche in relazione alle potenziali esigenze e necessità del popolazione residente.

Da una verifica condotta dall’ U.T.C. in merito condizioni di manutenzione delle vecchie strutture è emerso che nelle aree cimiteriali vi sono cappelle di proprietà pubblica che risultano in precario stato di manutenzione , necessitano quindi di interventi urgenti per un recupero architettonico e strutturale .

Grazie ai numerosi sopralluoghi ed accertamenti effettuati da questo ufficio è stato possibile  individuare le infrastrutture pubbliche più carenti e definire l’ordine di priorità ed i relativi costi di intervento.

Si è rilevato , in particolare , l’esigenza di dare attuazione alle seguenti opere :

- Rifacimento del solaio di copertura di cappella pubblica al cimitero di Vico d’elsa ;

- Consolidamento delle strutture portanti , sia in fondazione che in elevazione , di cappella pubblica ubicata nel cimitero comunale del Capoluogo ;

- Manutenzione straordinaria dei vialetti e camminamenti pedonali posti all’interno delle diverse aree cimiteriali;

- Manutenzione straordinaria generalizzato dei manti di copertura delle vecchie cappelle .

Per quanto concerne l’aspetto economico , tenuto conto delle esigenze dell’Amministrazione Comunale di dare attuazione agli interventi compatibilmente con le risorse di bilancio , si quantifica un importo complessivo presunto dei lavori di €. 50.000,00 compreso Iva , spese tecniche ed oneri per la sicurezza sufficienti all’attuazione di un primo stralcio esecutivo dei lavori suddiviso in due annualità 2011/2012 .

Per quanto concerne gli aspetti di carattere generale si precisa che i lavori di adeguamento delle infrastrutture dovranno essere ispirati a principi di risparmio ed ottimizzazione dei costi di gestione , lo svolgimento delle diverse attività dovrà essere espletato nel rispetto delle procedure ambientali cui l’Amministrazione è sottoposta .

- Messa in sicurezza porta fiorentina Capoluogo

La Porta fiorentina  del centro storico è interessata ormai da alcuni anni da un processo di fessurazioni e lesioni  della muratura portante del manufatto .

Già in passato sono stati effettuati controlli e verifiche puntuali , gli esito del monitoraggio hanno confermato che il cedimento strutturale dell’immobile risulta progressivo e graduale .

L’Amministrazione Comunale ritiene opportuno intervenire con la massima sollecitudine ed urgenza allo scopo di salvaguardare l’integrità dell’opera e contestualmente tutelare la pubblica incolumità .

A tale riguardo è stato incaricato l’Ufficio Tecnico di avviare le necessarie procedure per  la redazione di un progetto esecutivo finalizzato al risanamento e consolidamento della porta.

Preme evidenziare che per redigere una adeguata documentazione progettuale sarà necessario avvalersi di idonei professionisti  ( geologo ed ingegnere ) cui affidare l’incarico per adempimenti specialistici .

Per quanto concerne gli aspetti di carattere economico si stima una spesa complessiva presunta di € 80.000,00

- Interventi di regimazione acque meteoriche loc. Chiano

La zona industriale di Chiano , in seguito alla recenti precipitazioni meteorologiche che hanno interessato il territorio comunale , ha subito rilevanti allagamenti e sversamenti  con inevitabili disagi per le diverse proprietà .

Le verifiche ed i riscontri effettuati dall’Ufficio hanno confermato alcune criticità in merito ad una corretta regimazione delle acque meteoriche provenienti dalle zone agricole poste a monte .

Sono risultati evidenti la mancanza di una adeguata manutenzione e conservazioni dei fossi e borri esistenti da parte dei proprietari frontisti .

Per tale motivo il sistema fognario esistente si e rivelato insufficiente a contenere l’afflusso incontrollato delle acque meteoriche provenienti dal bacino imbrifero .

Della situazione in essere è stato informato il Consorzio di Bonifica competente di zona che si è fatto carico di avviare uno studio di fattibilità finalizzato alla realizzazione di un contesto di opere organiche per  una corretta mitigazione delle aree .

Il Comune , in questo conteso , assumerà l’onere di realizzare opere minori di completamento e supporto alle iniziative del Consorzio di Bonifica.

Per quanto concerne gli aspetti di carattere economico si stima una spesa complessiva presunta di € 80.000,00

- Consolidamento muro via delle Stallacce , Vico d’Elsa

Le particolari condizioni metereologiche che si sono manifestate nel periodo autunnale , per la sua gravità ed intensità , hanno determinato situazioni di pericolo e di disagio per il transito veicolare in alcuni tratti stradali comunali .

Le maggiori criticità sono state rilevate nella frazione di Vico d’Elsa nel tratto denominato via delle Stallacce .

I sopralluoghi ed accertamenti effettuati dal competente U.T.C. con il supporto dell’ufficio di Polizia Municipale hanno evidenziato il crollo strutturale di porzione del muro di contenimento posto a valle della strada ed il successivo cedimento della massicciata .

Sono stati assunti , in via d’urgenza , provvedimenti finalizzati alla chiusura del transito veicolare ed alla messa in sicurezza dell’area per garantire la pubblica incolumità.

Contestualmente sono stati individuati professionisti di provata esperienza e capacità allo scopo di valutare tipologie e modalità d’intervento nonché i costi e relativi tempi di attuazione .

Da una prima stima presunta è emerso che le opere di risanamento e consolidamento del muro a contenimento della strada comunale in Vico d’Elsa denominata via delle Stallacce comporteranno una spesa complessiva presunta di € 175.000,00 .

- Manutenzione straordinaria pubblica illuminazione e risparmio energetico

L’Amministrazione Comunale ha in programma l’attuazione di iniziative mirate al risparmio energetico e all’adozione di tecnologie basate sull’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.

In questo contesto rientra a pieno titolo il progetto di adeguamento , potenziamento e graduale sostituzione della pubblica illuminazione distribuita sul territorio comunale.

Gli impianti esistenti , ormai obsoleti , non garantiscono i requisiti minimi di efficienza ed efficacia                        ( contenimento dei consumi , miglioramento illuminotecnico dei gruppi ottici ) percui risulta improrogabile una forte rinnovamento degli impianti esistenti in linea con gli interventi attuati sino ad oggi.

Altre iniziative sono state assunte nel settore della produzione di energia elettrica ,  risultano già esistenti ed in fase di realizzazione impianti fotovoltaici su alcuni immobili comunali così come impianti geotermici combinati al fotovoltaico.

Per dare continuità al programma si è stimato , per l’annualità 2011 , un importo complessivo lavori di                   € 40.000,00 .

- Realizzazione fontanelli di distribuzione acqua trattata

L’Amministrazione comunale , in relazione al risultato positivo ottenuto dalla precedente iniziativa , intende ripetere l’esperienza  maturata con il fontanello pubblico del Capoluogo anche nelle frazioni  distribuite sul territorio comunale.

L’iniziativa scaturisce dalla volontà di perseguire i seguenti obbiettivi :

- ridurre la produzione ed i rifiuti da imballaggio in Pet o vetro ;

- valorizzare e rilanciare l’uso dell’acqua alimentare pubblica ;

- promuovere la prevenzione nella produzione dei rifiuti da parte dei cittadini ;.

Altri fattori collegati all’iniziativa saranno la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla produzione e trasporto delle acque in bottiglia. La realizzazione del fontanello potrà ricoprire anche un ruolo sociale importante generando affluenza ed occasioni d’incontro.

In questo contesto l’Ufficio Tecnico è stato incaricato di elaborare una documentazione progettuale finalizzata all’ installazione di. due nuovi impianti nelle frazioni principali ( Marcialla e Vico d’Elsa ) delle stesse caratteristiche dell’impianto esistente .

Il progetto non vedrà la collaborazione di Società o paternariati , l’iniziativa sarà realizzata interamente dal Comune.

Per quanto concerne l’aspetto economico si stima un importo presunto dei lavori di € 50.000,00

- Collegamento pedonale Capoluogo – S.Filippo

L’intervento in oggetto consiste nella realizzazione di un infrastruttura utile al miglioramento della rete escursionistica toscana e si inserisce in un programma generale di realizzazione di itinerari turistici con valenza storico-culturale ed enogastronomica di interesse regionale.

Il Comune di Barberino Val d’Elsa intende collegare il medioevale castrum con i suoi borghi e con le loro architetture , propone una rete di collegamenti fra il Capoluogo e le frazioni in modo da consentire un viaggio tra panorami campestri di incomparabile bellezza.

Tale rete si pone in continuità con l’intervento , già realizzato , dai Comuni di Barberino Val d’Elsa e Tavarnelle Val di Pesa di collegamento dei rispettivi Capoluoghi .

Il tratto tra Barberino Val d’Elsa e S.Filippo costituirà pertanto lo stralcio di un progetto più ampio ed ambizioso che si articolerà , secondo le seguenti tappe :

- Barberino – S.Filippo

- Monte petri – pod. S. Tommaso

- Pod. S. Tommaso – Loc. Petrognano

- Petrognano – Cupola di Semifonte

- Pod. S. tommaso – Sant’Appiano

Si prevede al momento la realizzazione di un percorso della lunghezza di ml 1.300 circa e della larghezza di ml 2,00 che si snoderà parallelamente alla via Cassia , nella fascia di rispetto stradale a partire dalla periferia dell’abitato fino all’ingresso di S.Filippo.

Si tratterà di un percorso posto in leggera pendenza , quindi facilmente percorribile a livello pedonale anche da passeggini , carrozzine , sedie a rotelle in quanto ricavato altimetricamente all’interno di poche curve di livello.

I materiali previsti dal progetto non si discosteranno molto dai colori della terra , si userà infatti un cls colorato ocra o tabacco con finitura graffiata nelle varie direzioni gettato direttamente contro terra senza alcuna delimitazione laterale così da accentuare la naturalità dell’intervento. La continuità del percorso dovrà essere interrotta trasversalmente alla direzione di marcia almeno ogni quattro metri in modo da realizzare giunti di dilatazione all’interno della soletta in cls armata con rete elettrosaldata.

La struttura sarà posata su strato di geotessuto posato su massicciata di inerti con granulometria variabile. A monte dell’intero percorso sarà necessario creare una fossetta continua di raccolta delle acque meteoriche tale da limitare il dilavamento e la caduta di terra. In alcuni tratti verranno installate staccionate in legno a protezione dei pedoni .

Sia il punto iniziale nel Capoluogo sia il punto di arrivo alla frazione vedranno la realizzazione di un piazzetta alberata per lo stazionamento del turista . Una terza piazzetta è prevista in una zona intermedia posta in prossimità dello snodo fra due stralci funzionali del percorso  nella località a valle di Monte Petri.

Tali piazzette avranno dimensioni e forme variabili in base al contesto in cui si inseriscono .

L’intero percorso pedonale si troverà ad una distanza tale dalla Cassia da essere in posizione di sicurezza trovandosi in quota rispetto alla S.R. nr. 2 per tutto lo sviluppo .

In località la Portaccia verrà inoltre chiuso l’attuale accesso carrabile privato alla via Cassia  estremamente pericoloso per la sua vicinanza dalla curva per spostarlo in posizione più idonea in un tratto di strada rettilineo . Ciò comporterà la realizzazione di alcune opere murarie oltre allo spostamento della fermata dell’autobus di linea al fine di porlo in posizione più accessibile e meno pericolosa.

Per tutte queste operazioni e per l’eventuale abbattimento delle alberature aventi un diametro superiore ai cm 40 presenti nella stessa zona  sarà necessario ottenere il nulla-osta da parte della provincia di Firenze competente per territorio. Sarà inoltre .necessario ottenere inoltre il parere favorevole di spostamento della fermata S.i.t.a.

L’intero intervento in progetto verrà realizzato all’interno di proprietà private , l’Amministrazione comunale si assumerà pertanto l’onere di occupare le aree , sia in diritto di proprietà che in concessione d’uso per un periodo non inferiore a 25 anni.

Per quanto concerne gli aspetti di carattere economico si stima un importo complessivo presunto di                         € 170.000,00

# PREVISIONE OPERE PUBBLICHE PER L’ANNO 2012

- Opere di urbanizzazione area scolastica Capoluogo – lotto 7

Il nuovo polo scolastico prevede la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondo un suddivisione 	organica e graduale dei lotti in relazione alla funzionalità delle diverse strutture  .

In relazione al lotto 7 si prevede infatti la realizzazione di un parcheggio pubblico a servizio della scuola elementare  che occupa una superficie complessiva di circa mq. 3.000,00.

Il progetto, dovendosi adattare alla morfologia del luogo, prevede ingenti opere di sbancamento e di riporto 	del terreno, al fine di mitigare la pendenza e di concentrare il salto di quota.

Si prevede l’illuminazione sia dei percorsi carrabili che pedonali  utilizzando corpi illuminanti adatti allo 	scopo.

Un impianto di fognatura, opportunamente dimensionato, garantirà lo smaltimento delle acque meteoriche ed il 	loro convogliamento a valle.

L’intero intervento sarà schermato da alberature ad alto fusto scelte dalla D.L. sulla base delle essenze 	autoctone del Chianti. La scelta delle essenze arboree sarà differenziata in funzione dei percorsi e delle 	destinazioni delle singole aree.

Il tutto come meglio rappresentato negli elaborati grafici posti a corredo della presente relazione tecnica .

La spesa presunta dell’intervento viene stimata in complessivi Euro 500.000,00 comprensiva dei lavori ed

oneri accessori (spese tecniche, indennità di esproprio …) ;

- Collegamento pedonale S.Filippo – cimitero

Il progetto ha come obbiettivo la realizzazione di un percorso pedonale di collegamento tra la località di S.Filippo ed il cimitero .

L’intervento si pone nell’ottica di garantire la sicurezza dei pedoni che per raggiungere la struttura pubblica sono costretti a transitare nella strada esistente priva di marciapiedi e camminamenti protetti .

Il progetto consente inoltre di valorizzare l’area dal punto di vista turistico in relazione alle particolarità naturalistiche dei luoghi circostanti e tenuto conto che la zona è caratterizzata da strutture ricettive di particolare importanza.

Il camminamento si svilupperà a margine della strada comunale che conduce a S.Filippo per un tratto di ml. 200.00 per poi proseguire sulla S.R. nr. 2 “Cassia “ per ulteriori ml. 100,00 circa .

Si tratta di una proprietà privata percui i lavori saranno subordinati all’avvio delle necessarie procedure espropriative .

Le opere in programma comporteranno la realizzazione delle categorie di lavorio quali lo sbancamento del terreno , creazione di rilevati , riprofilatura delle scarpate , creazione di sottofondo e massicciate , pavimentazioni in autobloccanti in analogia ai percorsi sinora realizzati da questo Ente.

Completeranno i lavori la realizzazione dei servizi a rete quali l’illuminazione nonché le fognature per una corretta regimazione delle acque meteoriche ;

Particolare attenzione dovrà essere rivolta al posizionamento di opportuna segnaletica stradale , sia orizzontale che verticale , per l’attraversamento pedonale dalla S.R. nr. 2 in conformità al C.d.S. vigente.

In relazione  gli aspetti di carattere generale si precisa che i lavori di adeguamento delle infrastrutture dovranno essere ispirati a principi di risparmio ed ottimizzazione dei costi di gestione , lo svolgimento delle diverse attività dovrà essere espletato nel rispetto delle procedure ambientali cui l’Amministrazione è sottoposta .

Per quanto concerne gli aspetti di carattere economico si quantifica una spesa complessiva presunta di              120.000,00 compreso lavori ed oneri accessori

# PREVISIONE OPERE PUBBLICHE PER L’ANNO 2013

- Realizzazione opere di urbanizzazione scuole nel Capoluogo – lotto 9°

Il nuovo polo scolastico prevede la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondo un suddivisione 	organica e graduale dei lotti in relazione alla funzionalità delle diverse strutture  .

In relazione al lotto 9 si prevede infatti la realizzazione di un tratto stradale  che occupa una superficie 	complessiva di circa mq. 1.000,00.

Il progetto, dovendosi adattare alla morfologia del luogo, prevede ingenti opere di sbancamento e di riporto 	del terreno, al fine di mitigare la pendenza della strada e di concentrare il salto di quota.

Si prevede l’illuminazione sia dei percorsi carrabili che pedonali  utilizzando corpi illuminanti adatti allo 	scopo.

Un impianto di fognatura, opportunamente dimensionato, garantirà lo smaltimento delle acque meteoriche ed il 	loro convogliamento a valle.

L’intero intervento sarà schermato da alberature ad alto fusto scelte dalla D.L. sulla base delle essenze 	autoctone del Chianti. La scelta delle essenze arboree sarà differenziata in funzione dei percorsi e delle 	destinazioni delle singole aree.

Il tutto come meglio rappresentato negli elaborati grafici posti a corredo della presente relazione tecnica .

La spesa presunta dell’intervento viene stimata in complessivi Euro 200.000,00 .

- Parcheggio Vico d’Elsa , via delle Fonti 1° lotto

Il progetto ha come obbiettivo la realizzazione del parcheggio pubblico a servizio della frazione di Vico d’Elsa.

Il terreno interessato dall’intervento si sviluppa a margine del centro storico sulla via della Fonti  , si estende per una superficie di mq. 1200,00 circa in zona urbanistica classificata F4 .

Si tratta di una proprietà privata percui i lavori saranno subordinati all’avvio delle necessarie procedure espropriative .

Il progetto prevede la creazione un parcheggio con ingresso ed uscita dalla via della fonti ad unico senso di circolazione per complessivi nr. 35 stalli  circa .

Si prevedono operazioni di scavo e riporto di terreno al fine di collocare l’opera in posizione ottimale rispetto alla quota stradale esistente .

Le acque meteoriche verranno convogliate attraverso un sistema di fognature e caditoie  distribuite in modo uniforme su tutta la superficie del parcheggio .

Al fine di consentire la permeabilità del suolo si prevede una pavimentazione in autobloccanti dei posti auto  , le corsie di manovra verranno bitumate .

Per attenuare l’impatto ambientale della nuova zona urbanizzata verranno inoltre create delle schermature con l’inserimento di essenze arboree autoctone quali ulivi e cipressi.

Si prevede inoltre la realizzazione di un idoneo impianto elettrico per l’illuminazione della zona al fine di rendere fruibile e sicura l’infrastruttura negli orari notturni .

Per quanto concerne gli aspetti di carattere economico si quantifica una spesa complessiva presunta di              300.000,00 da suddividere in due annualità 2013/2014

- Riqualificazione terrazza panoramica  e parcheggio Capoluogo

L’Amministrazione ha avviato da alcuni anni un contesto di opere organiche finalizzato alla sistemazione e riqualificazione delle aree urbane distribuite sul territorio comunale .

In questo contesto assume particolare importanza il recupero , sia estetico che funzionale del parcheggio pubblico e della contigua terrazza panoramica ubicati in via Semifonte nel Capoluogo.

Le strutture esistenti risultano in precario stato di manutenzione e conservazione , i recenti interventi di realizzazione degli impianti a rete per l’alimentazione della biblioteca hanno ulteriormente aggravato la situazione.

Risulta particolarmente danneggiata anche la pavimentazione in cotto posta a copertura del magazzino comunale.

A completamento degli interventi suddescritti l’Amministrazione nell’ottica di incrementare la dotazione di infrastrutture a servizio del Capoluogo ha previsto inoltre il potenziamento degli stalli con la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico .

L’area individuata per la nuova infrastruttura è posta a valle dell’attuale deposito/magazzino , da collegare grazie un  sistema  viario di collegamento e raccordo.

Preme evidenziare che l’attuale strumento urbanistico non consente tale intervento percui dovrà  essere avviata la procedura per l’approvazione di idonea variante .

Per quanto concerne gli aspetti di carattere operativo si  prevedono operazioni di scavo e riporto di terreno al fine di collocare l’opera in posizione ottimale rispetto alla quota stradale esistente .

Le acque meteoriche verranno convogliate attraverso un sistema di fognature e caditoie  distribuite in modo uniforme su tutta la superficie del parcheggio .

Al fine di consentire la permeabilità del suolo si prevede una pavimentazione in autobloccanti dei posti auto  , le corsie di manovra verranno bitumate .

Per attenuare l’impatto ambientale della nuova zona urbanizzata verranno inoltre create delle schermature con l’inserimento di essenze arboree autoctone quali ulivi e cipressi.

Si prevede inoltre la realizzazione di un idoneo impianto elettrico per l’illuminazione della zona al fine di rendere fruibile e sicura l’infrastruttura negli orari notturni .

In merito agli aspetti di carattere economico si quantifica una spesa complessiva presunta di 250.000,00 comprensiva dei lavori ed  oneri accessori (spese tecniche, indennità di esproprio …) ;

Il Responsabile Area Tecnica

f.to Geom. Loris Agresti